# 220Mhz Yagi antenna

# Design parameters: .nec file

CM 8el 220Mhz antenna designed by PE1ITR (1985) method DL6WU.

CM Use fr VHF band 3 TV-DX.

CE Opt freq = 218Mhz

GW	0	7	0.0	-0.377	2.5	0.0	0.377	2.5	0.005

GW	2	7	0.255	-0.324	2.5	0.255	0.324	2.5	0.005

GW	3	7	0.363	-0.3075	2.5	0.363	0.3075	2.5	0.005

GW	4	7	0.608	-0.3055	2.5	0.608	0.3055	2.5	0.005

GW	5	7	0.903	-0.3035	2.5	0.903	0.3035	2.5	0.005

GW	6	7	1.247	-0.302	2.5	1.247	0.302	2.5	0.005

GW	7	7	1.63	-0.299	2.5	1.63	0.299	2.5	0.005

GW	8	7	2.042	-0.2955	2.5	2.042	0.2955	2.5	0.005

GE	0

EX	6	2	4	0	1.0	0.0

GN	2	0	0	0	5.0	.001

FR	0	1	0	0	217.0	0.0

EN

# Horizontal far field pattern

# SWR

# Geometry